## Infrastructure réseau

## Test unitaire de chaque élément de l’infrastructure

### Test DHCP

Un serveur DHCP a été mis en place afin d’assurer l’attribution automatique des adresses IP.
Objectif du test : Vérifier que chaque VM, connectée à un bridge associé à un VLAN, obtient automatiquement, via DHCP, une adresse IP correcte correspondant au sous-réseau attendu.

| Site | Groupe | VLAN | Bridge | Adresses IP correspondantes (via DHCP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aix-Les-Bains | Administrateur | VLAN 10 | vmbr10 | Obtient une adresse IP entre 192.168.10.10 à 192.168.10.100 |
|  | Serveur | VLAN 30 | vmbr30 | Obtient une adresse IP entre 192.168.30.10 à 192.168.30.100 |
|  | Employé | VLAN 40 | vmbr40 | Obtient une adresse IP entre 192.168.40.10 à 192.168.40.100 |
| Valence | - | VLAN 20 | vmbr200 (interne) | Obtient une adresse IP entre 192.168.20.10 à 192.168.20.200 |

Réalisation du test DHCP :

| Spécification | Nom de la VM à tester sur Proxmox | Test effectué | Résultat attendu des tests | Commentaire (test valide ou incorrecte) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Test DHCP | Test VLAN10 |  |  |  |
|  | Aix-PC-Administration (debian) | 1-On accède au menu Hardware du VM sur Proxomox, | On obtient une adresse IP entre 192.168.10.10 à 192.168.10.100 | OK |
|  |  | 2-On le branche au bridge vmbr10, |  |  |
|  |  | 3-On saisit la commande “ip a” dans la console du VM pour vérifier l’adresse IP obtenu. |  |  |
|  |  | 4-On saisit la commande “cat /etc/network/interfaces” dans la console du VM pour vérifier que l’IP est obtenu via DHCP. | iface ens18 inet dhcp | OK |
|  | Aix-Telephonie-Administration (lubuntu) | On suit les mêmes étapes 1, 2, 3 mais pour l’étape 4, on saisit la commande “nmcli connection show "Connexion filaire 1"” dans la console du VM pour vérifier que l’IP est obtenu via DHCP. | ipv4.method: auto | OK |
|  | Test VLAN20 |  |  |  |
|  | Valence-PC1(debian) et Valence-PC2(debian) | 1-On accède au menu Hardware du VM sur Proxomox, | On obtient une adresse IP entre 192.168.20.10 à 192.168.20.200 | OK |
|  |  | 2-On le branche au bridge vmbr200, |  |  |
|  |  | 3-On saisit la commande “ip a” dans la console du VM pour vérifier l’adresse IP obtenu. |  |  |
|  |  | 4-On saisit la commande “cat /etc/network/interfaces” dans la console du VM pour vérifier que l’IP est obtenu via DHCP. | iface ens18 inet dhcp | OK |
|  | Valence-PC3-TinyCore | On suit les mêmes étapes 1, 2 et pour l’étape 3, on saisit les commandes “sudo su” puis “ps ¦ grep udhcpc” dans la console du VM pour vérifier l’IP obtenu via DHCP. | udhcpc: broadcasting select for 192.168.20.X, server 192.168.30.2 | OK |
|  | Valence-Telephonie-client(lubuntu) | On suit les mêmes étapes 1, 2, 3 mais pour l’étape 4, on saisit la commande “nmcli connection show "Wired connection1"” dans la console du VM pour vérifier que l’IP est obtenu via DHCP. | ipv4.method: auto | OK |
|  | Valence-Routeur(cisco) | 1-On accède au menu Hardware du VM sur Proxomox, | On obtient une adresse IP dynamique sur l’interface g1 (net0) du routeur 192.168.170.X pour l’interface g1. | OK |
|  |  | 2- On le connecte au bridge vmbr20 pour l’interface net0, reliée au site d’Aix-les-Bains via le réseau de l’université (vlan170), et au bridge vmbr200 pour l’interface net1, reliée au réseau interne de Valence. |  |  |
|  |  | 3-On saisit la commande “show ip interface brief” dans la console du VM pour vérifier l’adresse IP obtenu. |  |  |
|  |  | 4-On saisit la commande “cat /etc/network/interfaces” dans la console du VM pour vérifier que l’IP est obtenu via DHCP. |  | OK |
|  | Test VLAN40 |  |  |  |
|  | Aix-Win11-employe (windows) | 1-On accède au menu Hardware du VM sur Proxomox, | DHCP activé : Oui Adresse IPv4 : 192.168.40.X | OK |
|  |  | 2-On le branche au bridge vmbr40, |  |  |
|  |  | 3-On saisit la commande “sh run int g2” dans la console du VM pour vérifier l’IP obtenu via DHCP. |  |  |
|  | Test VLAN30 |  |  |  |
|  | Le DHCP du VLAN 30 est correctement configuré sur l’infrastructure. Pour le vérifier, il suffit de créer une machine virtuelle sur Proxmox, de la connecter au bridge vmbr30, puis de constater qu’elle obtient automatiquement une adresse IP dans la plage 192.168.30.10 à 192.168.30.100. Cependant, comme ce VLAN est destiné aux serveurs, il est recommandé d’utiliser des adresses IP statiques. Ainsi, toutes les machines serveurs connectées à vmbr30 sont configurées manuellement, et leurs adresses IP sont vérifiées via la commande “ip a” exécutée sur chaque machine. |  |  |  |

### Test de connectivité réseau et routage inter-VLAN

### Test de la Téléphonie IPBX

### Test de l’accès SSH des VMs

## Script de test de l’infrastructure mise en place