PROJET SOLEA 2

Cahier de recette — Tests unitaires et script d'automatisation

Infrastructure réseau multi-sites

Aix-les-Bains / Valence

Document à usage pédagogique — Recette technique validée sur infrastructure simulée

# Table des matières

Table des matières	2

1.  Objectif du document	3

2.  Périmètre technique validé	3

3.  Inventaire opérationnel des machines	3

4.  Tests DHCP, VLAN et adressage	4

5.  Tests de routage, connectivité inter-sites et VLAN	5

6.  Tests DNS interne BIND et résolution par nom	6

7.  Tests serveur Web, HTTPS et publication NAT	6

8.  Tests SSH, bastion et administration distante	7

9.  Tests de journalisation centralisée rsyslog	8

10.  Tests de téléphonie IP — Asterisk	8

11.  Tests Windows, poste employé et Active Directory	9

12.  Ordre conseillé pour la recette	9

13.  Script automatisé de recette globale	11

13.1  Objectif du script	11

13.2  Machine de lancement retenue	11

13.3  Prérequis avant exécution	12

13.4  Mise en place du script sur solea-logs	12

13.5  Configuration SSH sans mot de passe	12

13.6  Lancement du script	13

13.7  Interprétation des résultats	13

13.8  Explication des warnings NAT restants	14

# 1.  Objectif du document

Ce cahier de recette regroupe les tests unitaires et fonctionnels permettant de valider l'infrastructure SOLEA avant la démonstration. Les tests ont été volontairement regroupés pour éviter les répétitions : chaque commande doit valider plusieurs briques lorsque c'est possible, par exemple DHCP + DNS + routage, ou HTTPS + DNS + Web.

# 2.  Périmètre technique validé

Le tableau ci-dessous liste l'ensemble des briques techniques couvertes par le présent cahier de recette, ainsi que les éléments concernés et les vérifications associées.

| Brique | Éléments concernés | Validation principale |
| --- | --- | --- |
| VLAN et segmentation | VLAN 10 administrateurs, VLAN 20 Valence, VLAN 30 serveurs, VLAN 40 employés | Contrôles DHCP, IP, passerelle, ping inter-VLAN |
| DHCP centralisé | Serveur DHCP sur Aix : 192.168.30.2 | Attribution IP pour Aix et Valence + relais DHCP |
| DNS interne | BIND9 sur Aix-DNS : 192.168.30.3, domaine solea.local | Résolution directe, inverse, noms courts et FQDN |
| Web interne | Nginx sur Aix-Web : 192.168.30.19 | HTTP, redirection HTTPS, certificat autosigné |
| Accès externe | NAT routeur Aix, IP WAN 192.168.141.3 | Publication Web et SSH bastion |
| Administration | Bastion SSH sur Aix-log-server / solea-logs : 192.168.30.4 | SSH externe en port 2222 + accès interne |
| Logs | rsyslog centralisé sur 192.168.30.4 | Réception logs DNS et DHCP |
| ToIP | Asterisk IPBX, extensions 100 / 200 / 999 | SIP, dialplan, appel inter-sites |
| Windows / AD | Windows Server 2022 et Windows 11 employé | Connectivité réseau, DNS, premiers contrôles AD selon l'avancement réel |

# 3.  Inventaire opérationnel des machines

L'ensemble des machines virtuelles Proxmox mobilisées dans les tests est répertorié ci-dessous avec leur rôle, leur réseau d'appartenance et l'adresse IP attendue.

| VM ID | Nom Proxmox | Rôle | Réseau / VLAN | IP attendue |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | Aix-PC-Administration | Client administration Aix | VLAN 10 | DHCP 192.168.10.x |
| 107 | Valence-PC1 | Client Valence | VLAN 20 | DHCP 192.168.20.x |
| 108 | AIX-DHCP-server | Serveur DHCP central | VLAN 30 | 192.168.30.2 |
| 110 | Valence-PC3-TinyCore | Client TinyCore Valence | VLAN 20 | DHCP 192.168.20.x |
| 111 | Valence-PC2 | Client Valence | VLAN 20 | DHCP 192.168.20.x |
| 112 | Valence-Routeur | Routeur site Valence | WAN + LAN Valence | 192.168.20.1 côté LAN |
| 113 | Aix-Telephonie-IPBX-server | Serveur Asterisk | VLAN serveurs / ToIP | IP selon config |
| 114 | Aix-Telephonie-Administration | Softphone / client ToIP Aix | VLAN 10 ou ToIP | DHCP |
| 116 | Valence-Telephonie-client | Softphone / client ToIP Valence | VLAN 20 | DHCP |
| 117 | Aix-AD-serveur | Serveur Windows AD | VLAN 30 | IP statique à confirmer |
| 119 | Aix-Web-serveur | Serveur Web Nginx | VLAN 30 | 192.168.30.19 |
| 120 | Aix-DNS-server | Serveur DNS BIND9 | VLAN 30 | 192.168.30.3 |
| 125 | Aix-log-server | Serveur logs + bastion SSH | VLAN 30 | 192.168.30.4 |
| 127 | Aix-Win11-employe | Client Windows employé | VLAN 40 | DHCP 192.168.40.x |

# 4.  Tests DHCP, VLAN et adressage

Les tests suivants valident le bon fonctionnement du serveur DHCP centralisé, la distribution des adresses IP aux clients de chaque VLAN et le relais DHCP entre sites.

| Commande | Machine | Résultat attendu | Commentaire / But du test |
| --- | --- | --- | --- |
| systemctl status isc-dhcp-server dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf | 108 — AIX-DHCP-server | Service active (running). La vérification dhcpd ne retourne aucune erreur. | Valide que le serveur DHCP est démarré et que la configuration peut être chargée sans erreur. |
| grep -E "subnet 192.168.10¦subnet 192.168.20¦subnet 192.168.30¦subnet 192.168.40¦option routers¦domain-name-servers¦option-150" /etc/dhcp/dhcpd.conf | 108 — AIX-DHCP-server | Présence des scopes VLAN 10, 20, 30, 40, du DNS 192.168.30.3 et de l'option 150 si ToIP utilisée. | Valide en une commande les plages DHCP, les passerelles, le DNS distribué et la préparation ToIP. |
| dhclient -r ens18 dhclient -v ens18 ip a cat /etc/resolv.conf | 106 — Aix-PC-Administration | IP en 192.168.10.x, passerelle 192.168.10.1, DNS 192.168.30.3, domaine solea.local. | Valide DHCP sur VLAN 10 Aix + distribution passerelle/DNS. |
| dhclient -r ens18 dhclient -v ens18 ip a cat /etc/resolv.conf | 107 — Valence-PC1 ou 111 — Valence-PC2 | IP en 192.168.20.x, passerelle 192.168.20.1, DNS 192.168.30.3. | Valide le DHCP à Valence via relais DHCP vers le serveur d'Aix. |
| sudo su ps ¦ grep udhcpc ip addr show | 110 — Valence-PC3-TinyCore | Processus udhcpc actif et IP en 192.168.20.x. | Test spécifique TinyCore : vérifie que le client DHCP léger fonctionne. |
| nmcli connection show "Connexion filaire 1" ¦ grep ipv4.method ip a | 114 — Aix-Telephonie-Administration | ipv4.method: auto et IP cohérente avec le VLAN du poste. | Valide un client Lubuntu/softphone côté Aix configuré en DHCP. |
| nmcli connection show "Wired connection 1" ¦ grep ipv4.method ip a | 116 — Valence-Telephonie-client | ipv4.method: auto et IP en 192.168.20.x. | Valide un client Lubuntu/softphone côté Valence configuré en DHCP. |
| ipconfig /all | 127 — Aix-Win11-employe | DHCP activé : Oui ; IPv4 en 192.168.40.x ; DNS 192.168.30.3. | Valide le VLAN 40 employé. Sous Windows, on utilise ipconfig /all. |
| show ip interface brief show running-config ¦ include ip helper-address | 112 — Valence-Routeur et routeur Aix | Interfaces up/up. Présence de ip helper-address 192.168.30.2 sur les interfaces LAN concernées. | Valide le relais DHCP via les commandes Cisco. |

# 5.  Tests de routage, connectivité inter-sites et VLAN

Cette section valide le routage entre les sites d'Aix-les-Bains et de Valence, ainsi que l'interconnexion des différents VLAN et l'accès Internet via NAT.

| Commande | Machine | Résultat attendu | Commentaire / But du test |
| --- | --- | --- | --- |
| ping -c 4 192.168.30.2 ping -c 4 192.168.30.3 ping -c 4 192.168.30.19 ping -c 4 192.168.30.4 | 107 — Valence-PC1 | Réponses ICMP des serveurs DHCP, DNS, Web et Logs du site Aix. | Valide le routage Valence → Aix et l'accès au VLAN serveurs depuis Valence. |
| ping -c 4 192.168.20.1 | 106 — Aix-PC-Administration | Le routeur Valence et au moins un client Valence répondent. | Valide le routage Aix → Valence. |
| show ip interface brief show ip route | Routeur Aix et 112 — Valence-Routeur | Interfaces up/up. Routes vers les quatre sous-réseaux présentes. | Valide le routage global et l'état des interfaces. |
| show vlan brief show interfaces trunk | Switch physique Aix | Ports access dans les bons VLAN ; ports vers routeur/serveur en trunk. | Valide le plan VLAN physique : VLAN 10, 30, 40 et trunks. |
| ping -c 4 8.8.8.8 | 119 — Aix-Web-serveur ou 120 — Aix-DNS-server | Réponse ICMP de 8.8.8.8. | Valide la sortie Internet/NAT, utile aux installations de paquets et aux résolutions externes. |

# 6.  Tests DNS interne BIND et résolution par nom

Les tests ci-dessous vérifient le bon fonctionnement du service DNS BIND9, la validité des zones directes et inverses, ainsi que la résolution des noms depuis les postes clients.

| Commande | Machine | Résultat attendu | Commentaire / But du test |
| --- | --- | --- | --- |
| systemctl status bind9 named-checkconf named-checkzone solea.local /etc/bind/db.solea.local | 120 — Aix-DNS-server | bind9 active (running), named-checkconf sans erreur, zone solea.local OK. | Valide le service DNS et la syntaxe de la zone directe. |
| named-checkzone 30.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192.168.30 named-checkzone 20.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192.168.20 | 120 — Aix-DNS-server | Chaque zone inverse retourne OK. | Valide les zones inverses Aix et Valence. |
| dig @127.0.0.1 www.solea.local +short dig @127.0.0.1 solea-dns.solea.local +short dig @127.0.0.1 aix-dhcp-server.solea.local +short dig @127.0.0.1 solea-logs.solea.local +short | 120 — Aix-DNS-server | Réponses : 192.168.30.19, 192.168.30.3, 192.168.30.2, 192.168.30.4. | Valide les enregistrements DNS principaux. |
| dig @192.168.30.3 www.solea.local +short ping -c 4 www.solea.local | 107 — Valence-PC1 | www.solea.local résout vers 192.168.30.19 et répond au ping. | Valide DNS + routage inter-sites + accès depuis Valence vers un service Aix par nom. |
| dig @192.168.30.3 -x 192.168.30.19 +short dig @192.168.30.3 -x 192.168.20.13 +short | 120 — Aix-DNS-server ou 107 — Valence-PC1 | Réponses attendues : www.solea.local. et val-pc1.solea.local. | Valide la résolution inverse des deux sites. |
| cat /etc/resolv.conf ping -c 4 solea-dns ping -c 4 solea-web ping -c 4 aix-dhcp-server ping -c 4 solea-logs | 106 — Aix-PC-Administration ou 107 — Valence-PC1 | resolv.conf contient search solea.local et nameserver 192.168.30.3. Les noms courts répondent. | Valide la directive search solea.local et l'usage des noms courts. |

# 7.  Tests serveur Web, HTTPS et publication NAT

Ces tests valident le serveur web Nginx (HTTP/HTTPS), la redirection automatique, la validité du certificat autosigné et la publication du service vers l'extérieur via NAT.

| Commande | Machine | Résultat attendu | Commentaire / But du test |
| --- | --- | --- | --- |
| systemctl status nginx nginx -t ss -tlnp ¦ grep -E ":80¦:443" | 119 — Aix-Web-serveur | Nginx active (running), syntaxe OK, écoute sur 80 et 443. | Valide le service Web, la configuration Nginx et les ports HTTP/HTTPS. |
| curl -I http://www.solea.local | 106 — Aix-PC-Administration ou 107 — Valence-PC1 | HTTP/1.1 301 Moved Permanently avec Location: https://www.solea.local | Valide la redirection automatique HTTP vers HTTPS. |
| curl -k -I https://www.solea.local curl -k https://www.solea.local ¦ head | 106 — Aix-PC-Administration ou 107 — Valence-PC1 | Réponse HTTP 200 OK ou affichage du début du HTML du site. | Valide HTTPS, DNS, routage et contenu Web. |
| openssl s_client -connect www.solea.local:443 -servername www.solea.local </dev/null 2>/dev/null ¦ openssl x509 -noout -subject -dates | 106 — Aix-PC-Administration ou 107 — Valence-PC1 | Le certificat affiche CN=www.solea.local et des dates de validité. | Valide que le certificat autosigné correspond au nom DNS utilisé. |
| show running-config ¦ include ip nat inside source static | Routeur Aix | Présence des règles NAT Web et SSH, notamment la redirection du bastion en port 2222. | Valide les redirections NAT configurées côté routeur Aix. |
| curl -I http://192.168.141.3 curl -k -I https://192.168.141.3 | Machine physique USMB hors réseau interne SOLEA | Le site Web SOLEA répond via l'IP WAN du routeur Aix, ou redirige vers HTTPS. | Valide la publication du serveur Web vers l'extérieur. Adapter le protocole/port selon la règle NAT active. |

# 8.  Tests SSH, bastion et administration distante

Cette section vérifie l'accessibilité du bastion SSH depuis l'extérieur via le NAT, ainsi que la capacité du bastion à administrer les machines internes sans passer par la console Proxmox.

| Commande | Machine | Résultat attendu | Commentaire / But du test |
| --- | --- | --- | --- |
| systemctl status ssh ss -tlnp ¦ grep :22 sshd -t | 125 — Aix-log-server / solea-logs | SSH actif, port 22 en écoute, sshd -t ne retourne aucune erreur. | Valide le service SSH sur le bastion. |
| ssh -p 2222 root@192.168.141.3 | Machine physique / MobaXterm | Connexion ouverte sur solea-logs. | Valide l'accès externe au bastion via NAT : 192.168.141.3:2222 → 192.168.30.4:22. |
| nc -zv 192.168.30.2 22 nc -zv 192.168.30.3 22 nc -zv 192.168.30.19 22 | 125 — Aix-log-server / bastion | Connection to <IP> 22 port [tcp/ssh] succeeded pour chaque machine SSH active. | Valide que le bastion peut atteindre les machines internes en SSH. |
| ssh root@192.168.30.2 hostname ssh root@192.168.30.3 hostname ssh root@192.168.30.19 hostname | 125 — Aix-log-server / bastion | Retour du hostname de chaque serveur. | Valide l'administration distante sans console Proxmox. |
| ssh root@solea-web hostname ssh root@solea-dns hostname ssh root@aix-dhcp-server hostname | 125 — Aix-log-server / bastion | Les connexions fonctionnent par nom court. | Valide simultanément SSH + DNS interne côté bastion. |

# 9.  Tests de journalisation centralisée rsyslog

Les tests ci-dessous valident la centralisation des journaux système sur le serveur solea-logs, ainsi que la bonne réception des messages envoyés depuis les serveurs DNS et DHCP.

| Commande | Machine | Résultat attendu | Commentaire / But du test |
| --- | --- | --- | --- |
| systemctl status rsyslog ss -tuln ¦ grep 514 find /var/log/remote -type f | 125 — Aix-log-server / solea-logs | rsyslog actif, ports 514/UDP et/ou 514/TCP en écoute, fichiers présents dans /var/log/remote. | Valide le serveur central de logs. |
| logger "TEST_PROF_DNS_$(date)" | 120 — Aix-DNS-server | Commande exécutée sans erreur. | Envoie un message de test depuis le serveur DNS vers le serveur de logs. |
| tail -n 30 /var/log/remote/solea-dns/*.log # ou : tail -n 30 /var/log/remote/*/*.log | 125 — Aix-log-server / solea-logs | Le message TEST_PROF_DNS apparaît dans les logs distants. | Valide la réception des logs DNS. |
| logger "TEST_PROF_DHCP_$(date)" | 108 — AIX-DHCP-server | Commande exécutée sans erreur. | Envoie un message de test depuis le serveur DHCP vers le serveur de logs. |
| tail -n 30 /var/log/remote/*/*.log | 125 — Aix-log-server / solea-logs | Le message TEST_PROF_DHCP apparaît dans les logs distants. | Valide la réception des logs DHCP, même si le dossier dépend du hostname envoyé. |

# 10.  Tests de téléphonie IP — Asterisk

Cette section valide le service IPBX Asterisk, l'enregistrement des softphones, le plan de numérotation et les appels inter-sites entre Aix et Valence.

| Commande | Machine | Résultat attendu | Commentaire / But du test |
| --- | --- | --- | --- |
| systemctl status asterisk ss -lunp ¦ grep 5060 | 113 — Aix-Telephonie-IPBX-server | Asterisk actif et port SIP UDP 5060 en écoute. | Valide le service IPBX et l'écoute SIP. |
| asterisk -rx "pjsip show endpoints" | 113 — Aix-Telephonie-IPBX-server | Endpoints 100 et 200 visibles. Ils doivent apparaître joignables si les softphones sont enregistrés. | Valide les comptes SIP Aix/Valence. |
| asterisk -rx "pjsip show contacts" | 113 — Aix-Telephonie-IPBX-server | Contacts des extensions enregistrées avec leurs IP. | Valide l'enregistrement réel des softphones. |
| asterisk -rx "dialplan show interne" | 113 — Aix-Telephonie-IPBX-server | Présence des extensions 100, 200 et 999. | Valide le plan de numérotation interne et le test Echo. |
| Depuis le softphone Aix : appeler 999 puis 200 Depuis le softphone Valence : appeler 100 | 114 — Aix-Telephonie-Administration et 116 — Valence-Telephonie-client | 999 renvoie l'écho audio. Les appels 100 ↔ 200 sonnent et l'audio fonctionne. | Test final ToIP : valide SIP, dialplan, routage inter-sites et flux audio. |

# 11.  Tests Windows, poste employé et Active Directory

Ces tests valident l'intégration réseau des postes Windows dans l'infrastructure SOLEA, ainsi que l'état du serveur Active Directory selon le niveau d'avancement réel du déploiement.

| Commande | Machine | Résultat attendu | Commentaire / But du test |
| --- | --- | --- | --- |
| ipconfig /all ping 192.168.40.1 nslookup www.solea.local 192.168.30.3 | 127 — Aix-Win11-employe | IPv4 en 192.168.40.x, passerelle 192.168.40.1, DNS 192.168.30.3, résolution de www.solea.local vers 192.168.30.19. | Valide l'intégration réseau d'un poste employé Windows. |
| ipconfig /all nslookup www.solea.local 192.168.30.3 ping 192.168.30.3 | 117 — Aix-AD-serveur | Le serveur Windows a une IP cohérente, accède au DNS SOLEA et résout les noms internes. | Valide la base réseau du serveur Windows avant/pendant l'intégration AD. |
| Get-WindowsFeature AD-Domain-Services | 117 — Aix-AD-serveur (PowerShell admin) | Le rôle AD-Domain-Services est Installed si l'AD a été installé. | Test optionnel selon l'avancement réel : vérifie la présence du rôle AD DS. |
| dcdiag /test:Advertising dcdiag /test:DNS | 117 — Aix-AD-serveur (PowerShell/CMD admin) | Tests réussis si le serveur a réellement été promu contrôleur de domaine. | À utiliser uniquement si l'AD est complètement configuré. Sinon, ne pas le présenter comme validé. |

# 12.  Ordre conseillé pour la recette

Le tableau suivant définit l'ordre d'exécution recommandé pour présenter la recette complète de manière fluide et logique lors de la démonstration.

| Ordre | Bloc à montrer | Action rapide |
| --- | --- | --- |
| 1 | DHCP + VLAN | Lancer dhclient sur un client Aix et un client Valence, puis afficher ip a / ipconfig. |
| 2 | Routage inter-sites | Depuis Valence-PC1, ping vers DNS, DHCP, Web et Logs du site Aix. |
| 3 | DNS interne | dig www.solea.local puis ping par nom court et FQDN. |
| 4 | Web + HTTPS | curl -I http://www.solea.local puis curl -k https://www.solea.local. |
| 5 | NAT Web | Depuis une machine physique USMB, tester l'accès à 192.168.141.3. |
| 6 | Bastion SSH | ssh -p 2222 root@192.168.141.3 puis ssh vers les VM internes. |
| 7 | Logs centralisés | logger depuis DNS/DHCP puis tail sur solea-logs. |
| 8 | ToIP | Appeler 999 puis effectuer l'appel 100 <-> 200. |
| 9 | Windows / AD | ipconfig /all et nslookup depuis Win11/Windows Server. |

# 13.  Script automatisé de recette globale

Cette partie complète le cahier de recette avec le script automatisé validé sur l'infrastructure SOLEA. L'objectif est de permettre à chaque membre du groupe, ainsi qu'au professeur, de relancer rapidement une recette complète sans devoir exécuter manuellement toutes les commandes du document. Le script produit un rapport horodaté contenant le détail des tests et un résumé final.

## 13.1 Objectif du script

Le script de recette permet d'automatiser les tests critiques de l'infrastructure : connectivité réseau, routage inter-VLAN et inter-sites, DHCP, DNS, serveur Web, HTTPS, SSH, journalisation centralisée rsyslog, ToIP Asterisk et publication NAT.

| Brique testée | Vérifications automatisées | Intérêt pour la recette |
| --- | --- | --- |
| Réseau / VLAN / routage | Ping des passerelles Aix, du routeur Valence, des serveurs et du client Valence. | Valider que les VLAN et le routage inter-sites sont opérationnels. |
| DHCP | Service actif, syntaxe dhcpd.conf, présence des scopes VLAN 10/20/30/40, DNS et domaine distribués. | Valider le DHCP centralisé et la configuration distribuée aux clients. |
| DNS | BIND actif, zone valide, résolution directe, résolution système et résolution inverse. | Valider le domaine interne solea.local et l'accès aux services par nom. |
| Web / HTTPS | Ports 80/443, Nginx actif, redirection HTTP vers HTTPS, accès HTTPS, contenu de la page. | Valider l'intranet SOLEA et le chiffrement TLS. |
| SSH / bastion | Ports SSH ouverts et connexions SSH vers les serveurs internes. | Valider l'administration distante sans dépendre de la console Proxmox. |
| Logs centralisés | rsyslog actif, ports 514 ouverts, envoi et réception de logs depuis DNS et DHCP. | Valider la centralisation des événements système. |
| ToIP / Asterisk | IPBX joignable, port SIP 5060, service Asterisk, endpoints 100/200, dialplan 100/200/999. | Valider la base téléphonie IP et le plan de numérotation. |
| NAT externe | Test indicatif vers l'IP WAN 192.168.141.3. | Préparer la validation externe depuis une machine physique USMB. |

## 13.2 Machine de lancement retenue

Le script doit être lancé depuis la VM 125 — Aix-log-server, également appelée solea-logs, dont l'adresse IP est 192.168.30.4. Cette machine est utilisée comme bastion SSH et se trouve dans le VLAN serveurs. Elle peut joindre les principales machines internes de l'infrastructure, ce qui en fait le meilleur point de lancement pour une recette globale.

| VM de lancement | 125 - Aix-log-server / solea-logs |
| --- | --- |
| Adresse IP | 192.168.30.4 |
| Rôle | Serveur de logs centralisés + bastion SSH |
| Répertoire du script | /root/solea-recette |
| Nom du script | recette_solea.sh |
| Format du rapport | rapport_recette_solea_DATE_HEURE.log |

## 13.3 Prérequis avant exécution

Avant de lancer le script, vérifier les points suivants :

- La VM solea-logs est démarrée et possède bien l'adresse 192.168.30.4.

- Les serveurs DHCP, DNS, Web, IPBX et Logs sont démarrés.

- La résolution DNS de solea-logs utilise le serveur interne 192.168.30.3.

- Les clés SSH ont été copiées depuis solea-logs vers les serveurs à interroger automatiquement.

- Les outils ping, curl, dig, nc, ssh et getent sont disponibles sur solea-logs.

Commande de vérification DNS système sur solea-logs :

cat /etc/resolv.conf

# Résultat attendu :

# search solea.local

# nameserver 192.168.30.3

Commandes d'installation des outils nécessaires :

apt update -o Acquire::ForceIPv4=true

apt install -y curl dnsutils netcat-openbsd openssh-client -o Acquire::ForceIPv4=true

## 13.4 Mise en place du script sur solea-logs

Créer le répertoire de recette :

mkdir -p /root/solea-recette

cd /root/solea-recette

Créer ou remplacer le script complet, puis rendre le script exécutable :

chmod +x /root/solea-recette/recette_solea.sh

## 13.5 Configuration SSH sans mot de passe

Pour que le script puisse exécuter automatiquement des commandes à distance, solea-logs doit pouvoir se connecter en SSH aux serveurs internes sans demander de mot de passe. Cette étape est nécessaire pour obtenir une recette entièrement automatisée.

ssh-keygen -t ed25519

ssh-copy-id root@192.168.30.2    # Serveur DHCP

ssh-copy-id root@192.168.30.3    # Serveur DNS

ssh-copy-id root@192.168.30.19   # Serveur Web

ssh-copy-id root@192.168.30.8    # Serveur IPBX

Tests rapides après copie des clés :

ssh root@192.168.30.2 hostname

ssh root@192.168.30.3 hostname

ssh root@192.168.30.19 hostname

ssh root@192.168.30.8 hostname

## 13.6 Lancement du script

Depuis solea-logs, exécuter la séquence suivante :

cd /root/solea-recette

./recette_solea.sh

Le script affiche les résultats directement dans le terminal. Chaque test est classé en OK, KO ou WARNING. Un fichier de rapport horodaté est également créé automatiquement dans /root/solea-recette.

Afficher le dernier rapport généré :

cat "$(ls -t /root/solea-recette/rapport_recette_solea_*.log | head -n 1)"

## 13.7 Interprétation des résultats

Le tableau ci-dessous précise la signification de chaque statut retourné par le script et l'action à entreprendre le cas échéant.

| Statut | Signification | Action à réaliser |
| --- | --- | --- |
| OK | Le test est passé. La fonctionnalité concernée est validée. | Aucune action nécessaire. |
| KO | Le test critique a échoué. | Corriger la configuration avant la recette : service arrêté, mauvaise IP, DNS incorrect, port fermé, etc. |
| WARNING | Le test n'est pas totalement validable dans le contexte de lancement ou dépend d'une condition extérieure. | Analyser le message. Un warning ne bloque pas forcément la recette. Exemple : NAT externe testé depuis une VM interne. |

Résultats obtenus lors de la validation sur l'infrastructure SOLEA :

| Nombre total de tests | 72 |
| --- | --- |
| Tests OK | 70 |
| Tests KO | 0 |
| Warnings | 2 |

Conclusion de la recette RECETTE GLOBALE VALIDÉE : aucun test critique en échec. 70 tests sur 72 sont passés avec succès (OK), les 2 tests restants génèrent uniquement des warnings liés à la publication NAT externe.

## 13.8 Explication des warnings NAT restants

Les deux warnings restants concernent uniquement la publication NAT du serveur Web vers l'extérieur. Le script est lancé depuis solea-logs, donc depuis l'intérieur de l'infrastructure. Or, une redirection NAT vers l'IP WAN du routeur Aix doit normalement être testée depuis une machine extérieure au réseau SOLEA, par exemple une machine physique connectée au réseau USMB.

Depuis une VM interne, le test peut échouer ou retourner un code 401, car le trafic peut atteindre l'interface du routeur au lieu de passer par la redirection NAT. Cela ne remet donc pas en cause les tests critiques internes.

Test NAT à effectuer séparément depuis une machine physique USMB :

curl -I http://192.168.141.3

curl -k -I https://192.168.141.3

# Si la publication utilise des ports externes spécifiques :

curl -I http://192.168.141.3:8080

curl -k -I https://192.168.141.3:8443

Code du script :

============================================================

RECETTE AUTOMATISÉE - INFRASTRUCTURE SOLEA

============================================================

[INFO] Rapport généré dans : /root/solea-recette/rapport_recette_solea_2026-05-11_12-24-39.log

[INFO] Machine recommandée : solea-logs / 192.168.30.4

============================================================

1. Vérification des outils nécessaires

============================================================

[OK] Commande ping disponible

[OK] Commande curl disponible

[OK] Commande dig disponible

[OK] Commande nc disponible

[OK] Commande ssh disponible

[OK] Commande getent disponible

============================================================

2. Connectivité réseau et routage inter-VLAN / inter-sites

============================================================

[OK] Ping vers Routeur Aix - VLAN 10 (192.168.10.1)

[OK] Ping vers Routeur Aix - VLAN 30 (192.168.30.1)

[OK] Ping vers Routeur Aix - VLAN 40 (192.168.40.1)

[OK] Ping vers Routeur Valence (192.168.20.1)

[OK] Ping vers Serveur DHCP Aix (192.168.30.2)

[OK] Ping vers Serveur DNS Aix (192.168.30.3)

[OK] Ping vers Serveur de logs / bastion (192.168.30.4)

[OK] Ping vers Serveur Web Aix (192.168.30.19)

[OK] Ping vers Serveur IPBX Asterisk (192.168.30.8)

[OK] Ping vers Client Valence PC1 (192.168.20.20)

============================================================

3. Tests SSH et bastion

============================================================

[OK] Port TCP 22 ouvert sur Serveur DHCP (192.168.30.2)

[OK] Port TCP 22 ouvert sur Serveur DNS (192.168.30.3)

[OK] Port TCP 22 ouvert sur Serveur Web (192.168.30.19)

[OK] Port TCP 22 ouvert sur Serveur logs / bastion (192.168.30.4)

[OK] Port TCP 22 ouvert sur Serveur IPBX (192.168.30.8)

[OK] SSH vers DHCP + récupération hostname

[OK] SSH vers DNS + récupération hostname

[OK] SSH vers WEB + récupération hostname

[OK] SSH vers IPBX + récupération hostname

============================================================

4. Tests du serveur DHCP

============================================================

[OK] Service DHCP actif

[OK] Validation syntaxique DHCP

[OK] Présence du scope DHCP VLAN 10

[OK] Présence du scope DHCP VLAN 20

[OK] Présence du scope DHCP VLAN 30

[OK] Présence du scope DHCP VLAN 40

[OK] DHCP distribue le DNS interne 192.168.30.3

[OK] DHCP distribue le domaine solea.local

============================================================

5. Tests du serveur DNS interne BIND9

============================================================

[OK] Port TCP 53 ouvert sur Serveur DNS (192.168.30.3)

[OK] Service bind9 actif

[OK] Validation syntaxique BIND

[OK] Validation zone directe solea.local

[OK] Résolution DNS www.solea.local -> 192.168.30.19

[OK] Résolution DNS solea-web.solea.local -> 192.168.30.19

[OK] Résolution DNS dns.solea.local -> 192.168.30.3

[OK] Résolution DNS solea-dns.solea.local -> 192.168.30.3

[OK] Résolution DNS dhcp.solea.local -> 192.168.30.2

[OK] Résolution DNS aix-dhcp-server.solea.local -> 192.168.30.2

[OK] Résolution DNS solea-logs.solea.local -> 192.168.30.4

[OK] Résolution DNS système www.solea.local -> 192.168.30.19

[OK] Résolution DNS système solea-web.solea.local -> 192.168.30.19

[OK] Résolution DNS inverse 192.168.30.19 -> www.solea.local

[OK] Résolution DNS inverse 192.168.30.3 -> dns.solea.local

============================================================

6. Tests du serveur Web Nginx HTTP / HTTPS

============================================================

[OK] Port TCP 80 ouvert sur Serveur Web HTTP (192.168.30.19)

[OK] Port TCP 443 ouvert sur Serveur Web HTTPS (192.168.30.19)

[OK] Service Nginx actif

[OK] Validation syntaxique Nginx

[OK] Accès HTTP par IP serveur Web : code HTTP 301

[OK] Accès HTTPS par IP serveur Web : code HTTP 200

[OK] Accès HTTP par nom DNS avec redirection : code HTTP 301

[OK] Accès HTTPS par nom DNS : code HTTP 200

[OK] Vérification du contenu de la page Web : contenu trouvé "SOLEA"

============================================================

7. Tests de la journalisation centralisée rsyslog

============================================================

[OK] Service rsyslog actif sur le serveur de logs

[OK] Port rsyslog UDP/TCP 514 en écoute

[OK] Répertoire /var/log/remote présent

[OK] Envoi d'un log de test depuis le serveur DNS

[OK] Message rsyslog reçu depuis le serveur DNS

[OK] Envoi d'un log de test depuis le serveur DHCP

[OK] Message rsyslog reçu depuis le serveur DHCP

============================================================

8. Tests de la téléphonie IPBX Asterisk

============================================================

[OK] Ping vers Serveur IPBX Asterisk (192.168.30.8)

[OK] Port TCP 22 ouvert sur Serveur IPBX SSH (192.168.30.8)

[OK] Port SIP UDP 5060 joignable sur IPBX

[OK] Service Asterisk actif

[OK] Présence des endpoints PJSIP 100 et 200

[OK] Présence du dialplan interne 100 / 200 / 999

============================================================

9. Tests NAT / publication externe du serveur Web

============================================================

[INFO] Attention : ce test est indicatif depuis une VM interne.

[INFO] Le test NAT Web doit idéalement être validé depuis une machine physique USMB hors réseau interne SOLEA.

[INFO] Depuis solea-logs, il peut échouer si le routeur ne supporte pas le hairpin NAT.

[WARNING] NAT Web HTTP non validé depuis cette machine. Code obtenu : 401

[WARNING] NAT Web HTTPS non validé depuis cette machine. Code obtenu : 000

============================================================

9bis. Tests de centralisation des logs étendus - T8

============================================================

[OK] Vérification configuration rsyslog du serveur Web

[OK] Envoi d'un log de test depuis le serveur Web

[OK] Message rsyslog reçu depuis le serveur Web

[INFO] T8 : logs centralisés validés pour DNS, DHCP et Web.

[INFO] T8 : extension IPBX / routeurs / Wi-Fi AP prévue selon disponibilité des équipements.

============================================================

9ter. Tests de sauvegarde automatique des configurations critiques - T4

============================================================

[OK] Script de sauvegarde présent et exécutable

[OK] Exécution du script de sauvegarde terminée

[OK] Archive de sauvegarde détectée : /root/solea-backups/backup_solea_2026-05-11_12-25-04.tar.gz

[OK] Journal de sauvegarde détecté : /root/solea-backups/backup_solea_2026-05-11_12-25-04.log

[OK] Archive contient la configuration DHCP

[OK] Archive contient la zone DNS solea.local

[OK] Archive contient la configuration Nginx

[OK] Archive contient la configuration Asterisk pjsip.conf

[OK] Archive contient les scripts de recette

[OK] Test de restauration dans /tmp réussi

[OK] Tâche cron de sauvegarde automatique configurée

[OK] Dernier journal de backup publié sur la page admin

[INFO] T4 : sauvegarde automatique validée pour DHCP, DNS, Nginx, Asterisk, rsyslog et scripts.

============================================================

10. Résumé final de la recette

============================================================

Nombre total de tests : 87

Tests OK : 85

Tests KO : 0

Warnings : 2

RECETTE GLOBALE VALIDÉE : aucun test critique en échec.

Des warnings sont présents, mais ils ne bloquent pas forcément la recette.

Les warnings concernent souvent des tests optionnels ou dépendants du contexte de lancement.

Rapport complet disponible ici : /root/solea-recette/rapport_recette_solea_2026-05-11_12-24-39.log

[INFO] Publication de la page admin SOLEA...

[INFO] Dernier rapport détecté : /root/solea-recette/rapport_recette_solea_2026-05-11_12-24-39.log

[INFO] Copie du dernier rapport vers le serveur Web...

dernier_rapport_recette_solea.txt                                100%   17KB  16.0MB/s   00:00

[OK] Dernier rapport publié avec succès.

[INFO] Page admin conservée : https://www.solea.local/admin/

[INFO] Rapport complet : https://www.solea.local/admin/dernier_rapport_recette_solea.txt

root@solea-logs:~/solea-recette# nano recette_solea.sh

GNU nano 8.4                              recette_solea.sh

############################

# 15. RÉSUMÉ FINAL

############################

titre "10. Résumé final de la recette"

echo "Nombre total de tests : $TOTAL" | tee -a "$RAPPORT"

echo -e "${GREEN}Tests OK : $OK${NC}" | tee -a "$RAPPORT"

echo -e "${RED}Tests KO : $KO${NC}" | tee -a "$RAPPORT"

echo -e "${YELLOW}Warnings : $WARN${NC}" | tee -a "$RAPPORT"

echo "" | tee -a "$RAPPORT"

if [[ "$KO" -eq 0 ]]; then

echo -e "${GREEN}RECETTE GLOBALE VALIDÉE : aucun test critique en échec.${NC}" | tee -a "$RAPP>

if [[ "$WARN" -gt 0 ]]; then

echo -e "${YELLOW}Des warnings sont présents, mais ils ne bloquent pas forcément la recett>

echo -e "${YELLOW}Les warnings concernent souvent des tests optionnels ou dépendants du co>

fi

else

echo -e "${RED}RECETTE NON VALIDÉE : certains tests critiques sont en échec.${NC}" | tee -a "$>

fi

echo "" | tee -a "$RAPPORT"

echo "Rapport complet disponible ici : $RAPPORT" | tee -a "$RAPPORT"

echo ""

echo "[INFO] Publication de la page admin SOLEA..."

bash /root/solea-recette/publier_admin_solea.sh

exit 0