Université Savoie Mont Blanc

Campus Savoie Technolac

Unité de Formation et de Recherche - Sciences et Montagne

Licence Science Pour l’Ingénieur

L3 - Télécommunications et Réseaux Informatiques

Projet et professionnalisation – Groupe Solea 2

PROJET SOLEA 2

COMPTE RENDU - PACKET TRACER

REDIGE PAR LE GROUPE SOLEA 2

| Sous-groupe A Ali AITTALEB Abakar LAMINE FANASINARIMINO NIRHY Andriantsoa | Sous-groupe B AIT HAMOU Hakim ABRANTES-ALFREDO Rodrigo BENMANSOUR Omar |
| --- | --- |

TABLES DES MATIERES

Introduction	2

Etape 1 (sga) : Simulation Réseau et configuration VLAN	2

Préparation de l’Environnement de Travail	2

Installation de Cisco Packet Tracer dans la VM Windows 11 sous Proxmox	2

Activer le Bureau à distance	2

Simulation VLAN	2

Contexte et justification de la création des VLANs	2

Choix du commutateur et du routeur à utiliser	2

Etapes de configuration VLANs et inter-VLANs	2

Etape 1 : Création des VLANs vlan10, vlan20, vlan30	2

Etape 2 : Attribution des ports aux VLANs et configuration du trunk vers le routeur	2

Etape 3 : Configuration du routage inter-VLANs	2

Test de l’inter-LAN	2

Etape 2 (sgb) : Packet Tracer - DHCP	2

Ajout et Configuration du Serveur DHCP	2

Commandes pour la création du VLAN100	2

Création de la sous-interface pour le VLAN100 qui servira de passerelle au serveur DHCP	2

Configuration du pool pour le VLAN10	2

Configuration du pool pour le VLAN20	2

Configuration du relais DHCP (commande ip helper-address) :	2

Test de la distribution DHCP	2

Test de la connectivité inter-VLAN avec DHCP	2

Conclusion	2

Etape 3 (sga) : Translation d’adresses et redirection de port	2

Objectifs et contexte	2

Schéma du réseau	2

Plan d’adressage	2

Mise en œuvre technique	2

Routage et Accès Internet (NAT/PAT)	2

Interconnexion des Sites (Tunnel GRE)	2

Services Réseau (DHCP & Hébergement)	2

Commandes utilisées	2

Configuration RPROF1 (Cœur de Réseau / Internet)	2

Configuration ROUTER-AIX (Site Principal)	2

Configuration ROUTER-VALENCE (Site Secondaire)	2

TESTS	2

Connectivité Inter-Sites (Tunneling)	2

Accès Internet (NAT Dynamique)	2

Accès aux Services Hébergés (NAT Statique)	2

Test IPV6	2

Rappel configuration Serveur (Server-PT)	2

CONCLUSION	2

# Introduction

Dans le cadre du projet Solea, les étudiants de L3-TRI sont amenés à concevoir et simuler une infrastructure réseau. L’objectif principal est d’acquérir des compétences pratiques en configuration et gestion de réseaux, en utilisant des outils comme Packet Tracer pour simuler des environnements réalistes. Ce document, nous détaillerons les étapes clés de la simulation réseau, qui se déclinent en trois parties principales :

- Simulation de VLANs et Routage Inter-VLAN pour assurer la communication entre les différentes parties du réseau.

- Ajout d’un Serveur DHCP au réseau simulé pour automatiser l'attribution des adresses IP et assurer une gestion dynamique des ressources réseau.

- Mise en œuvre de la translation d’adresses (NAT) et de la redirection de ports pour permettre l’accès à des services internes depuis l’extérieur.

Ces étapes visent à simuler une infrastructure réseau fonctionnelle, en tenant compte des besoins en segmentation, routage, et gestion des services. Ce rapport documente les configurations réalisées, les choix techniques effectués et les tests effectués pour valider la mise en place du réseau.

# Etape 1 (sga) : Simulation Réseau et configuration VLAN

SIMULATION RESEAU AVEC CONFIGURATIONS VLANS

Rapport rédigé par :

Ali AITTALEB

Abakar LAMINE

FANASINARIMINO NIRHY Andriantsoa

## Préparation de l’Environnement de Travail

Avant de débuter la simulation réseau, il est essentiel de préparer l’environnement de travail. Cela comprend l’installation de Cisco Packet Tracer sur une machine virtuelle Windows 11 via Proxmox, la création d’un compte Cisco, et la configuration du bureau à distance pour un accès à la VM depuis n’importe quel terminal. Ces étapes assurent que l’environnement est prêt pour les simulations à réaliser.

### Installation de Cisco Packet Tracer dans la VM Windows 11 sous Proxmox

Nous allons installer la version stable 9.0.0 de Cisco Packet Tracer sur une machine virtuelle Windows 11 créée sur l'infrastructure Proxmox de l'université, en suivant les étapes ci-dessous :

- Aller sur le site https://www.netacad.com/articles/news/download-cisco-packet-tracer

- Créer un compte Cisco Skills for All pour accéder à l'outil.

- Télécharger le fichier exécutable pour Windows

- Installer le fichier dans la VM en suivant les étapes indiquées

- Lancer Cisco Packet Tracer : une fenêtre apparaîtra pour demander la connexion avec les identifiants du compte créé.

Une fois toutes les étapes effectuées la fenêtre de Cisco Packet Tracer s’ouvre :

### Activer le Bureau à distance

Pour accéder à la machine virtuelle et utiliser Cisco Packet Tracer depuis un autre terminal, il faut activer le Bureau à distance sur la VM Windows 11 et configurer le pare-feu pour autoriser les connexions. Voici les étapes à suivre :

- Ouvrir “Paramètres > Système > Bureau à distance”

- Activer le Bureau à distance et confirmer en cliquant sur Activer

- Autoriser le Bureau à distance dans le pare-feu :

  - Ouvrir le Panneau de configuration

  - Aller dans “Système et sécurité > Pare-feu Windows Defender > Autoriser une application”

  - Vérifier que Bureau à distance est coché pour les réseaux privés

Puis on saisit pour y accéder l'adresse “192.168.141”

User : etudiant

password : password

Une fois les étapes finies nous pouvons accéder à distance sur notre machine et accéder à Cisco Packet Tracer.

## Simulation VLAN

### Contexte et justification de la création des VLANs

Pour notre simulation réseau, nous allons créer trois VLANs : vlan10, vlan20 et vlan30 nommés respectivement Poste10, Poste20, Poste30. Cette segmentation permettra d'isoler les différents services, d'améliorer la sécurité en limitant le trafic entre eux, et d'optimiser la gestion et la performance du réseau, tout en facilitant la communication ciblée entre les utilisateurs de chaque VLAN.

### Choix du commutateur et du routeur à utiliser

Pour la simulation du VLAN, nous utilisons le commutateur Cisco 2960 car c’est un switch gérable de couche 2 permettant de créer et administrer des VLANs via la CLI, tout en reproduisant fidèlement le fonctionnement d’un vrai commutateur professionnel.

Pour le routage inter-VLAN nous allons utiliser le routeur 2911 car il permet de connecter plusieurs VLANs et de faire circuler le trafic entre eux de manière sécurisée, tout en offrant une configuration simple et réaliste pour la simulation.

### Etapes de configuration VLANs et inter-VLANs

Pour configurer les VLANs vlan10, vlan20 et vlan30, nous allons d'abord créer les VLANs sur le commutateur Cisco 2960, puis assigner chaque port au VLAN correspondant, en configurant un port trunk pour relier le switch au routeur. Sur le routeur, nous créerons des sous-interfaces pour chaque VLAN avec l'encapsulation 802.1Q et une adresse IP, ce qui permettra le routage inter-VLAN et la communication entre les différents services.

#### Etape 1 : Création des VLANs vlan10, vlan20, vlan30

Switch>enable

Switch# configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#vlan 10

Switch(config-vlan)#name Poste10

Switch(config-vlan)#vlan 20

Switch(config-vlan)#name Poste20

Switch(config-vlan)#vlan 30

Switch(config-vlan)#name Poste30

Switch(config-vlan)#exit

#### Etape 2 : Attribution des ports aux VLANs et configuration du trunk vers le routeur

Switch(config)#interface Fa0/4

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 30

Switch(config)#interface Fa0/3

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 20

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface Fa0/2

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 10

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface Fa0/1

Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#do write

#### Etape 3 : Configuration du routage inter-VLANs

Pour le routage inter-VLANs nous allons créer des sous-interfaces VLANs avec encapsulation 802.1Q et attribution des adresses IP sur le routeur

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#interface FastEthernet0/0

Router(config-if)#no ip address

Router(config-if)#duplex auto

Router(config-if)#speed auto

Router(config-if)#exit

Router(config)#interface FastEthernet0/0.10

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10

Router(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

Router(config-subif)#exit

Router(config)#interface FastEthernet0/0.20

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20

Router(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

Router(config-subif)#exit

Router(config)#interface FastEthernet0/0.30

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 30

Router(config-subif)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

Router(config-subif)#exit

### Test de l’inter-LAN

Pour les tester, nous avons effectué un ping du VLAN 10 vers le VLAN 20. (Ok)

ping 192.168.20.20

# Etape 2 (sgb) : Packet Tracer - DHCP

Packet Tracer - DHCP

Packet Tracer - DHCP

Rapport rédigé par :

AIT HAMOU Hakim

ABRANTES-ALFREDO Rodrigo

BENMANSOUR Omar

L’objectif est de centraliser et d’automatiser l’attribution des adresses IP à l’aide d’un serveur DHCP dédié.

## Ajout et Configuration du Serveur DHCP

1. Placement : Ajout d’un ”Server” depuis la bibliothèque Packet Tracer.

2. Raccordement : Le serveur est raccordé à un port du commutateur.

3. Assignation VLAN : Pour des raisons de sécurité, le serveur est placé dans son propre VLAN (VLAN100).

4. Configuration IP Statique : Le serveur lui-même doit avoir une adresse IP statique :

- IP : 192.168.100.10

- Masque : 255.255.255.0

- Passerelle : 192.168.100.1 (La sous-interface correspondante f0/0.100 doit être créé sur le routeur).

## Commandes pour la création du VLAN100

Sur le commutateur

Switch>enable

Switch#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#vlan 100

Switch(config-vlan)#name SERVER

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#interface Fa0/5

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 100

Switch(config-vlan)#exit

Résultat après création du VLAN100 pour le serveur DHCP :

Schéma complet après ajout du DHCP :

## Création de la sous-interface pour le VLAN100 qui servira de passerelle au serveur DHCP

Sur le routeur

Router(config)#interface FastEthernet0/0.100

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 100

Router(config-subif)#ip address 192.168.100.1 255.255.255.0

outer(config-subif)# no shutdown

Router(config-subif)#exit

## Configuration du pool pour le VLAN10

## Configuration du pool pour le VLAN20

## Configuration du relais DHCP (commande ip helper-address) :

Problème : Les requêtes DHCP (broadcasts) des clients dans les VLAN10 et 20 ne peuvent pas atteindre le serveur (VLAN 100).

Solution : Configurer le routeur (la passerelle de chaque VLAN) pour qu’il agisse comme un relais DHCP.

- Se connecter au routeur.

- Entrer en mode de configuration.

- Ajouter la commande ip helper-address sur les sous-interfaces des VLANs clients, en la faisant pointer vers l’IP du serveur DHCP

Router(config)#interface FastEthernet0/0.10

Router(config-subif)#ip helper-address 192.168.100.10

Router(config-subif)#exit

Router(config)#interface FastEthernet0/0.20

Router(config-subif)#ip helper-address 192.168.100.10

Router(config-subif)#exit

## Test de la distribution DHCP

On a constaté que le serveur DHCP distribue bien les adresses IP pour les VLAN correspondants :

VLAN20

VLAN10

## Test de la connectivité inter-VLAN avec DHCP

Ici on ping le VLAN20, ainsi que le VLAN100 depuis le VLAN10 : (Ok)

## Conclusion

Le travail de simulation réseau de l’Étape 1 a été validé avec succès. La topologie de base (VLANs et routage inter-VLAN) est fonctionnelle.

Le service DHCP a été ajouté avec succès. L’utilisation d’un serveur centralisé et la configuration du relais DHCP (ip helper-address) sur le routeur permettent une gestion automatisée et professionnelle des adresses IP pour tous les VLANs clients. La simulation est maintenant prête pour les étapes futures (translation d’adresse, etc.).

# Etape 3 (sga) : Translation d’adresses et redirection de port

TRANSLATION D'ADRESSE ET REDIRECTION DE PORT

Rapport rédigé par :

Ali AITTALEB

Abakar LAMINE

FANASINARIMINO NIRHY Andriantsoa

## Objectifs et contexte

L'entreprise Solea, spécialisée dans l'énergie solaire, opère sur deux sites géographiques distincts : le siège à Aix-les-Bains (300 collaborateurs) et un site secondaire à Valence (30 collaborateurs).

Dans le cadre de la modernisation de son infrastructure vieillissante et non sécurisée, ce projet vise à déployer une architecture réseau robuste permettant :

- L'interconnexion sécurisée des deux sites.

- L'accès contrôlé aux services Internet et Universitaires.

- L'hébergement de services internes accessibles depuis l'extérieur.

- La préparation à la convergence ToIP4.

# Schéma du réseau

L'architecture repose sur une maquette simulant l'environnement de production réel, connectée au réseau de l'opérateur/université (USMB).

- Réseau WAN (Opérateur USMB) :

  - Simulé par le routeur central RPROF1.

  - Interconnexion Aix via VLAN 140.

  - Interconnexion Valence via VLAN 170.

  - Accès Internet simulé vers un serveur OVH (8.8.8.10)6.

- Réseau LAN (Interne) :

  - Afin de respecter la contrainte d'unicité d'adresse IP sur les interfaces WAN, une segmentation stricte a été opérée :

  - Site Aix (Siège) : -VLAN 10 (192.168.10.0/24).

-VLAN 40  (192.168.40.0/24)

-VLAN 30  (192.168.30.0/24)

  - Site Valence : 192.168.20.0/24

## Plan d’adressage

| Site / Zone | Équipement | Interface | Rôle | VLAN | IPv4 (CIDR) | IPv6 (CIDR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERNET | RPROF1 | G0/0/0 | Vers Internet Réel | - | 8.8.8.1 /24 | 2001:CAFE::1 /64 |
|  |  | G0/0/1 | Vers Aix (Physique) | - | 192.168.140.1 /23 | 2001:470:C9DF:7::1 /64 |
|  |  | G0/0/2 | Vers Valence (Physique) | - | 192.168.170.1 /24 | 2001:470:C9DF:8::1 /64 |
|  | PC-EXTERNE | NIC | Simulation Web | - | 8.8.8.10 /24 | - |
| SITE 1 (AIX) | ROUTER-AIX | G0/0/1 | WAN (Internet) | - | 192.168.141.3 /23 | 2001:470:C9DF:7::AAAA:3 /64 |
|  |  | Tunnel0 | VPN (Inter-sites) | - | 10.0.0.1 /30 | (Désactivé / Via WAN) |
|  |  | G0/0/0.10 | LAN Admin | 10 | 192.168.10.1 /24 | 2001:470:C9DF:8810::1 /64 |
|  |  | G0/0/0.30 | LAN Serveurs (DMZ) | 30 | 192.168.30.1 /24 | 2001:470:C9DF:8830::1 /64 |
|  |  | G0/0/0.40 | LAN Clients | 40 | 192.168.40.1 /24 | 2001:470:C9DF:8840::1 /64 |
|  | SERVEUR-PT | NIC | DHCP / Web / DNS | 30 | 192.168.30.2 /24 | 2001:470:C9DF:8830::2 /64 |
|  | PC ADMIN | NIC | Admin (VLAN 10) | 10 | 192.168.10.x /24 | 2001:470:C9DF:8810::10 /64 |
|  | PC CLIENT | NIC | Client (VLAN 40) | 40 | 192.168.40.x /24 | 2001:470:C9DF:8840::10 /64 |
| SITE 2 (VAL) | ROUTER-VAL | G0/0/1 | WAN (Internet) | - | 192.168.170.12 /24 | 2001:470:C9DF:8::AAAA:3 /64 |
|  |  | Tunnel0 | VPN (Inter-sites) | - | 10.0.0.2 /30 | (Désactivé / Via WAN) |
|  |  | G0/0/0 | LAN Clients | 1 | 192.168.20.1 /24 | 2001:470:C9DF:A820::1 /64 |
|  | PC CLIENTS | NIC | Clients (DHCP Relais) | 1 | 192.168.20.x /24 | 2001:470:C9DF:A820::10 /64 |

## Mise en œuvre technique

### Routage et Accès Internet (NAT/PAT)

Conformément aux contraintes de l'opérateur universitaire, nous ne disposons que d'une seule IP publique par site.

- Routage : Mise en place de routes par défaut (0.0.0.0/0) pointant vers les passerelles USMB (RPROF1).

- NAT Dynamique (Overload) : Utilisation du Port Address Translation (PAT) pour permettre à l'ensemble des postes clients des VLANs 10 et 20 de sortir sur Internet en utilisant l'unique IP WAN de leur site respectif.

### Interconnexion des Sites (Tunnel GRE)

Pour assurer la communication privée entre Aix et Valence à travers le réseau public :

- Tunneling : Déploiement d'un tunnel GRE (Generic Routing Encapsulation) point à point.

- Routage Interne : Routes statiques dirigeant le trafic interne (192.168.10.0 <-> 192.168.20.0) à travers l'interface Tunnel0.

- Exemption NAT : Configuration d'ACLs spécifiques pour empêcher le NAT sur le trafic VPN, garantissant l'intégrité des paquets entre les sites (Split-Tunneling).

### Services Réseau (DHCP & Hébergement)

- DHCP Centralisé : Le serveur physique situé à Aix gère l'attribution des adresses IP pour les deux sites.

- Relais DHCP : Configuration de l'agent relais (ip helper-address) sur le routeur de Valence pour encapsuler les requêtes DHCP broadcast dans le tunnel GRE vers le serveur d'Aix.

- Hébergement (NAT Statique) : Mise en place de règles de translation statique (Port Forwarding) sur le routeur d'Aix pour rendre le serveur Web interne (192.168.10.2) et le Switch (SSH) accessibles depuis l'extérieur via l'IP publique.

Connectivité IPv6 (Dual-Stack)

Le réseau est entièrement compatible IPv6 ("Dual-Stack").

- Adressage statique global unicast (2001:470:...).

- Routage statique IPv6 de bout en bout via RPROF1.

- Sécurisation des annonces routeurs via la commande ipv6 nd ra suppress.

## Commandes utilisées

### Configuration RPROF1 (Cœur de Réseau / Internet)

Ce routeur simule le réseau de l'université et l'accès à Internet. Il relie tout le monde.

hostname RPROF1

ipv6 unicast-routing

! --- Vers INTERNET (Simulé) ---

interface GigabitEthernet0/0/0

description VERS_OVH_GOOGLE

ip address 8.8.8.1 255.255.255.0

no shutdown

!

! --- Vers AIX (Physique) ---

interface GigabitEthernet0/0/1

description VERS_AIX

ip address 192.168.140.1 255.255.254.0

ipv6 address 2001:470:C9DF:7::1/64

ipv6 nd ra suppress

no shutdown

!

! --- Vers VALENCE (Physique) ---

interface GigabitEthernet0/0/2

description VERS_VALENCE

ip address 192.168.170.1 255.255.255.0

ipv6 address 2001:470:C9DF:8::1/64

ipv6 nd ra suppress

no shutdown

!

! --- ROUTAGE IPv6 (Le "Secret" qui fait marcher le plan B) ---

! Le prof sait que 8800 est à Aix (7::AAAA:3)

ipv6 route 2001:470:C9DF:8800::/53 2001:470:C9DF:7::AAAA:3

! Le prof sait que A800 est à Valence (8::AAAA:3)

ipv6 route 2001:470:C9DF:A800::/53 2001:470:C9DF:8::AAAA:3

### Configuration ROUTER-AIX (Site Principal)

Fonctions clés : NAT Statique (Hébergement), Serveur VPN, Sortie Internet.

hostname Router-Aix

ipv6 unicast-routing

! --- 1. WAN (INTERFACE PHYSIQUE - PLUS DE VLAN 140) ---

interface GigabitEthernet0/0/1

description WAN_PHYSIQUE

no ip address

! On s'assure qu'il n'y a pas de config résiduelle

shutdown

! Config propre

ip address 192.168.141.3 255.255.254.0

ipv6 address 2001:470:C9DF:7::AAAA:3/64

ip nat outside

no shutdown

!

! --- 2. LAN (VLANs 10, 30, 40) ---

interface GigabitEthernet0/0/0

no shutdown

!

interface GigabitEthernet0/0/0.10

description LAN_ADMIN

encapsulation dot1Q 10

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

ipv6 address 2001:470:C9DF:8810::1/64

ip nat inside

!

interface GigabitEthernet0/0/0.30

description LAN_SERVEURS

encapsulation dot1Q 30

ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

ipv6 address 2001:470:C9DF:8830::1/64

ip nat inside

!

interface GigabitEthernet0/0/0.40

description LAN_CLIENTS

encapsulation dot1Q 40

ip address 192.168.40.1 255.255.255.0

ipv6 address 2001:470:C9DF:8840::1/64

ip nat inside

!

! --- 3. TUNNEL GRE (IPv4 ONLY) ---

interface Tunnel0

ip address 10.0.0.1 255.255.255.252

tunnel source GigabitEthernet0/0/1

tunnel destination 192.168.170.12

!

! --- 4. ROUTAGE ---

! IPv4 : Tout vers le prof, sauf Valence qui passe par le tunnel

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.140.1

ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.2

! IPv6 :

ipv6 route 2001:470:C9DF:A800::/53 2001:470:C9DF:7::1

! --- 5. NAT ---

no access-list 100

! On INTERDIT le NAT vers le VPN (VLAN 20) pour TOUS (10, 30, 40)

access-list 100 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255

access-list 100 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255

access-list 100 deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255

! On AUTORISE le NAT vers Internet pour TOUS

access-list 100 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any

access-list 100 permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 any

access-list 100 permit ip 192.168.40.0 0.0.0.255 any

! Application du NAT

ip nat inside source list 100 interface GigabitEthernet0/0/1 overload

ip nat inside source static tcp 192.168.30.2 80 192.168.141.3 80

ip nat inside source static tcp 192.168.30.2 22 192.168.141.3 2222

### Configuration ROUTER-VALENCE (Site Secondaire)

Fonctions clés : Relais DHCP, Client VPN, Sortie Internet.

hostname Router-Valence

ipv6 unicast-routing

! --- 1. WAN (INTERFACE PHYSIQUE) ---

interface GigabitEthernet0/0/1

description WAN_PHYSIQUE

no ip address

shutdown

! Config propre

ip address 192.168.170.12 255.255.255.0

ipv6 address 2001:470:C9DF:8::AAAA:3/64

ip nat outside

no shutdown

!

! --- 2. LAN (VLAN 20) ---

interface GigabitEthernet0/0/0

description LAN_CLIENTS

encapsulation dot1Q 20

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

ipv6 address 2001:470:C9DF:A820::1/64

ip nat inside

ip helper-address 192.168.30.2

!

! --- 3. TUNNEL GRE (IPv4 ONLY) ---

interface Tunnel0

ip address 10.0.0.2 255.255.255.252

tunnel source GigabitEthernet0/0/1

tunnel destination 192.168.141.3

!

! --- 4. ROUTAGE ---

! IPv4 : Tout vers le prof, sauf Aix qui passe par le tunnel

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.170.1

ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.1

ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.0.0.1

ip route 192.168.40.0 255.255.255.0 10.0.0.1

! IPv6 route:

ipv6 route 2001:470:C9DF:8800::/53 2001:470:C9DF:8::1

! --- 5. NAT ---

no access-list 100

! On INTERDIT le NAT vers Aix (10, 30, 40)

access-list 100 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255

access-list 100 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255

access-list 100 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255

! On AUTORISE vers Internet

access-list 100 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 any

ip nat inside source list 100 interface GigabitEthernet0/0/1 overload

## TESTS

### Connectivité Inter-Sites (Tunneling)

Sur un pc appartenant au pc eu vlan 10 on saisit pin 192.168.20.13

### Accès Internet (NAT Dynamique)

On ping le pc externe (8.8.8.10/24) :

### Accès aux Services Hébergés (NAT Statique)

Depuis le poste externe (PC-Externe sur Internet) :

Sur le pc externe on saisit sur le web browser http://192.168.141.3

TEST depuis pc externe :

### Test IPV6

Configurer le PC de AIX (VLAN 10)

- Cliquez sur un PC situé dans la zone d'Aix (VLAN 10).

- Allez dans l'onglet Desktop, puis cliquez sur IP Configuration.

- Regardez la section du bas (IPv6 Configuration) et remplissez comme ceci :

  - IPv6 Address : 2001:470:C9DF:8810::10

  - Prefix Length : 64

  - IPv6 Gateway : 2001:470:C9DF:8810::1 (C'est l'adresse LAN de notre Router-Aix).

Etape 2 : Configurer le PC de VALENCE (VLAN 20)

- Cliquez sur un PC situé dans la zone de Valence (VLAN 20).

- Allez dans l'onglet Desktop, puis IP Configuration.

- Remplissez la section IPv6 :

  - IPv6 Address : 2001:470:C9DF:A820::10

  - Prefix Length : 64

  - IPv6 Gateway : 2001:470:C9DF:A820::1

Sur un pc appartenant au vlan 10 (interne) on ping 2001:470:C9DF:A800::10

On ping:

### Rappel configuration Serveur (Server-PT)

POOLS :

CONCLUSION

Ce projet a permis de simuler avec succès une infrastructure réseau complexe et réaliste. La séparation physique des sites, couplée à l'utilisation d'un Tunnel GRE, assure une interconnexion transparente tout en traversant un réseau public simulé.

L'implémentation rigoureuse des ACLs pour le NAT a permis de faire cohabiter l'accès Internet sécurisé et le trafic inter-sites. Enfin, l'exposition contrôlée des services (Web et SSH) démontre la maîtrise des mécanismes de translation de port (PAT/Port Forwarding). L'infrastructure est fonctionnelle, sécurisée et prête à l'emploi.