PROJET SOLEA 2

Plan d’action - Tâches restantes à implémenter

Infrastructure réseau multi-sites Aix-les-Bains / Valence

# Synthèse des tâches restantes

| ID | Tâche | Objectif principal |
| --- | --- | --- |
| T1 | Serveur de supervision complet - Uptime Kuma (ou Zabbix) | Avoir un tableau de bord de supervision des services SOLEA. |
| T2 | Page HTML admin avec dernier compte rendu du script | Afficher l’état de recette et les commandes de dépannage sur l’intranet. |
| T3 | Mise en place IPv6 | Passer l’infrastructure en dual-stack IPv4/IPv6. |
| T4 | Sauvegarde automatique des configurations critiques | Sauvegarder DHCP, DNS, Nginx, Asterisk, rsyslog et scripts. |
| T5 | Intégration du point d’accès Wi-Fi | Ajouter un accès sans-fil maîtrisé et documenté. |
| T6 | Serveur RADIUS pour le Wi-Fi | Authentification Wi-Fi entreprise avec comptes individuels. |
| T7 | Ajout d’un VLAN invité | Isoler les visiteurs du réseau interne. |
| T8 | Centralisation logs Web, (optionnels : IPBX, routeur, Wi-Fi AP) | Étendre la visibilité exploitation/sécurité. |
| T9 | Tester téléphonie avecc casque | Simuler un appel entre deux VM |
| T10 | Finaliser la présentation + la recette |  |

# T1 - Serveur de supervision complet avec Uptime Kuma (ou Zabbix)

## Objectif

Mettre en place une supervision visuelle de l’infrastructure SOLEA afin de suivre l’état des services critiques en temps réel ou quasi temps réel.

## Actions à réaliser

Déployer Uptime Kuma sur une VM dédiée ou sur une VM d’exploitation existante si les ressources sont limitées.

Créer des moniteurs pour DNS, Web HTTP/HTTPS, DHCP, IPBX, rsyslog, routeur Valence, client Valence, IPv6 et Wi-Fi.

Organiser les moniteurs par groupe : Services Aix, Site Valence, Téléphonie, Wi-Fi, IPv6.

Documenter les seuils, les URLs testées et les ports surveillés.

## Livrables attendus

Interface Web Uptime Kuma accessible depuis le réseau interne.

Moniteurs essentiels en état UP.

Capture ou export de la page de supervision pour la recette.

## Commandes ou tests de validation

http(s)://<ip-supervision>:3001

Tests : ping, TCP port, HTTP(s), DNS si disponible.

# T2 - Page HTML admin avec compte rendu du dernier script

## Objectif

Créer une page d’administration statique sur le serveur Web SOLEA qui affiche le dernier résultat du script de recette, les IP importantes et les commandes à lancer en cas de problème.

## Actions à réaliser

Créer une page /admin.html ou /status.html sur le serveur Web.

Publier le dernier rapport de recette dans /var/www/html/dernier-rapport-recette.txt.

Ajouter une section “Commandes de dépannage” pour DHCP, DNS, Web, rsyslog, IPBX et réseau.

Ajouter un lien vers le rapport HTML ou texte généré par le script.

## Livrables attendus

Page accessible via https://www.solea.local/admin.html ou https://www.solea.local/status.html.

Dernier rapport de recette visible.

Commandes de dépannage lisibles et exploitables par un autre membre du groupe.

## Commandes ou tests de validation

curl -k https://www.solea.local/admin.html

curl -k https://www.solea.local/dernier-rapport-recette.txt

# T3 - Mise en place d’IPv6

## Objectif

Ajouter IPv6 sans casser l’existant IPv4, avec une approche dual-stack progressive.

## Actions à réaliser

Définir un plan d’adressage IPv6 par VLAN.

Configurer les interfaces routeurs et les VM prioritaires.

Ajouter les enregistrements AAAA dans le DNS.

Tester ping IPv6, résolution AAAA et accès Web HTTPS en IPv6.

Ajouter les tests IPv6 au script de recette.

## Livrables attendus

Ping IPv6 entre les VLANs concernés.

dig AAAA www.solea.local retourne l’adresse IPv6 du serveur Web.

curl -k -6 https://www.solea.local fonctionne si le Web est dual-stack.

## Commandes ou tests de validation

ip -6 addr

ip -6 route

dig AAAA www.solea.local

ping -6 www.solea.local

curl -k -6 https://www.solea.local

# T4 - Sauvegarde automatique des configurations critiques

## Objectif

Mettre en place une sauvegarde centralisée permettant de restaurer rapidement les services critiques en cas d’erreur.

## Actions à réaliser

Créer un dossier /root/solea-backups sur solea-logs.

Créer un script backup_configs_solea.sh.

Sauvegarder dhcpd.conf, fichiers BIND, configuration Nginx, fichiers Asterisk, configuration rsyslog et scripts de recette.

Créer une archive .tar.gz horodatée.

Option : planifier la sauvegarde par cron.

## Livrables attendus

Archive de sauvegarde générée avec la date.

Présence des fichiers critiques dans l’archive.

Procédure de restauration documentée.

## Commandes ou tests de validation

tar -tzf backup_solea_DATE.tar.gz

crontab -l

ls -lh /root/solea-backups

# T5 - Intégration du point d’accès Wi-Fi

## Objectif

Intégrer le point d’accès fourni par le professeur dans l’architecture SOLEA afin d’ajouter un accès sans-fil contrôlé.

## Actions à réaliser

Identifier l’interface d’administration du point d’accès.

Configurer au minimum un SSID interne SOLEA-EMPLOYES.

Relier le SSID au VLAN employé ou à un VLAN dédié selon les capacités du matériel.

Tester l’obtention d’une adresse IP par DHCP depuis un client Wi-Fi.

Documenter le câblage, le VLAN, le SSID et les tests.

## Livrables attendus

Un client Wi-Fi obtient une IP cohérente.

Le client peut joindre les services autorisés.

Le point d’accès est documenté dans le schéma logique.

## Commandes ou tests de validation

ipconfig /all ou ip a sur client Wi-Fi

ping 192.168.30.3

curl -k https://www.solea.local

# T6 - Serveur RADIUS pour le Wi-Fi

## Objectif

Mettre en place une authentification Wi-Fi de type entreprise avec FreeRADIUS ou solution équivalente.

## Actions à réaliser

Installer FreeRADIUS sur une VM dédiée ou sur une VM d’exploitation.

Créer des comptes de test : admin, employe, invite si nécessaire.

Configurer le point d’accès pour utiliser le serveur RADIUS.

Tester une connexion acceptée et une connexion refusée.

Centraliser les logs RADIUS vers solea-logs si possible.

## Livrables attendus

Connexion Wi-Fi réussie avec un compte valide.

Connexion refusée avec un mauvais mot de passe.

Logs d’authentification visibles.

## Commandes ou tests de validation

systemctl status freeradius

freeradius -X

tail -f /var/log/freeradius/radius.log

AP-Solea2#test aaa group radius admin admin123 legacy

Attempting authentication test to server-group radius using radius

User was successfully authenticated.

# T7 - Ajout d’un VLAN invité

## Objectif

Créer un réseau invité isolé permettant aux visiteurs d’accéder uniquement à Internet, sans accès aux serveurs internes.

## Actions à réaliser

Créer un VLAN invité, par exemple VLAN 50.

Définir un sous-réseau dédié, par exemple 192.168.50.0/24.

Ajouter un scope DHCP invité.

Configurer les règles de filtrage : accès Internet autorisé, accès aux VLAN internes refusé.

Associer le SSID SOLEA-GUEST au VLAN invité.

## Livrables attendus

Client invité obtient une IP en 192.168.50.x.

Internet fonctionne si autorisé.

Accès aux serveurs internes bloqué.

## Commandes ou tests de validation

ping 8.8.8.8

ping 192.168.30.19 doit échouer

curl -k https://www.solea.local doit échouer ou être filtré

# T8 - Centralisation des logs Web, IPBX, routeur et Wi-Fi AP

## Objectif

Étendre la journalisation centralisée déjà en place afin d’avoir une meilleure visibilité sur les événements système, Web, téléphonie et Wi-Fi.

## Actions à réaliser

Ajouter solea-web comme client rsyslog.

Ajouter l’IPBX comme client rsyslog.

Configurer les routeurs pour envoyer les logs vers solea-logs si possible.

Configurer le point d’accès Wi-Fi pour envoyer ses logs vers solea-logs si le matériel le permet.

Créer une arborescence /var/log/remote claire par machine.

## Livrables attendus

Messages logger reçus depuis Web et IPBX.

Logs routeur ou Wi-Fi visibles si le matériel le permet.

Tests ajoutés au cahier de recette.

## Commandes ou tests de validation

logger "TEST WEB"

logger "TEST IPBX"

grep -R "TEST" /var/log/remote

# T9 - Mise en place Active Directory

## Objectif

Mettre en place une authentification centralisée Windows pour rapprocher l’infrastructure SOLEA d’un environnement d’entreprise.

## Actions à réaliser

Promouvoir le Windows Server 2022 en contrôleur de domaine si ce n’est pas déjà fait.

Créer un domaine interne, par exemple solea.local ou ad.solea.local selon le choix du groupe.

Créer des utilisateurs et groupes : Admins, Employes, Invites.

Joindre un poste Windows 11 au domaine.

Tester une connexion utilisateur et éventuellement un partage de fichiers.

## Livrables attendus

Rôle AD DS installé.

Poste Windows 11 joint au domaine.

Connexion avec un compte domaine fonctionnelle.

Résolution DNS cohérente entre AD et DNS SOLEA documentée.

## Commandes ou tests de validation

Get-WindowsFeature AD-Domain-Services

dcdiag /test:DNS

whoami

nltest /dsgetdc:<domaine>